OPAKOVACÍ TEST (2024-2025)

1. V jakém prostředí se nejefektivněji šíří energie zvukové vlny?

A. V plynném

B. V kapalném

C. V pevném

D. Ve vakuu

2. Zvuk o frekvenci vyšší než 20kHz se nazývá:

A. Superzvuk

B. Infrazvuk

C. Ultrazvuk

D. Hyperzvuk

3. Vlnová délka se měří v:

A. Decibelech

B. Hertzích

C. Metrech

D. Minutách

4. Skládáme dohromady dvě identické zvukové vlny (stejná amplituda, stejná frekvence, stejná fáze). Co se stane se signálem?

A. Zdvojnásobí se amplituda

B. Vyruší se

C. Vytvoří se pulzující efekt

D. Nic

5. S fázovými problémy musíme počítat vždy, když…

A. … používáme páskový mikrofon

B. … snímáme jeden zdroj zvuku dvěma mikrofony

C. … snímáme zvuk v uzavřených prostorách

D. … používáme DI BOX

6. Zkratku ADSR používáme k popisu:

A. Parametrů ekvalizéru

B. Zvukové vlny

C. Absorpčních vlastností materiálu

D. Nastavení kompresoru

7. Ráno bylo sucho. Odpoledne zapršelo a vzrostla vlhkost vzduchu. Jak to ovlivní šíření zvukových vln?

A. Zvukové vlny se budou šířit stejně - nedojde ke změně

B. Zvukové vlny se budou šířit efektivněji

C. Zvukové vlny se budou šířit hůř

D. Zvukové vlny se nemohou šířit ve vlhkém prostředí

8. Rychlost šíření zvukové vlny ve vzduchu při teplotě 0°C je:

A. 21 m/s

B. 124,5 m/s

C. 331,4 m/s

D. 1201 m/s

9. Při dopadu zvukové vlny na překážku se může vlna:

A. Odrazit

B. Absorbovat

C. Zlomit

D. A, B a C

10. Které z následujících čísel vyjadřuje absorpční koeficient pro ideální absorber?

A. 0.1

B. 1

C. 10

D. 100

11. Který z následujících materiálů bude mít nejnižší absorpční koeficient (koeficient pohltivosti) ?

A. Omítka

B. Koberec

C. Težký závěs

D. Minerální vata

12. Je toto tvrzení správné? Absorpční koeficient materiálu je různý pro různé frekvence.

A. Pravda

B. Nepravda

13. V akustickém stín budeme vnímat:

A. ztrátu frekvence jejíž vlnová délka odpovídá velikosti překážky

B. absolutní ticho. K posluchači se nedostane žádný zvuk

C. ve skutečném světě nic. Projevuje se jen ve vakuu

D. fázový posun

14. Měřící zařízení, které rozloží zvukovou vlnu a zobrazuje amplitudu jednotlivých frekvencí se nazývá:

A. Goniometr

B. SPL měřák

C. Spektrální analyzér

D. VU měřák

15. Lidské ucho je nejefektivnější pro vnímání frekvencí:

A. Nad 6kHz

B. cca 300Hz - 4kHz

C. cca 120Hz - 250Hz

D. Vnímá všechny frekvence stejně

16. Fletcher-Munsonova křivka nám znázorňuje:

A. Frekvenční citlivost lidského ucha

B. Schopnost vnímání obrazu zvuku v prostoru

C. Vztah mezi akustickým výkonem a intenzitou zvuku.

D. Referenční bod jednotky decibelu

17. Zkratka SPL je anglické označení pro:

A. Absorpční koeficient

B. Zpoždění zvuku

C. Hladinu akustického tlaku

D. Měření intenzity zvuku

18. Kolik dB musíme přidat abychom zdvojnásobili hlasitost (hladinu akustického tlaku)?

A. 2dB

B. 6dB

C. 10dB

D. 20dB

19. Měření hlasitosti s aplikovanou váhovou křivkou typu-A bude dosahovat:

A. Nižších hodnot než měření bez této křivky

B. Vyšších hodnot než měření bez této křivky

20. Jaká je doporučená hladina akustického tlaku pro práci s hudbou ve studiu?

A. 50 - 55dB

B. 80 - 85dB

C. 110 - 115dB

D. 135 - 140dB

21. Když se bavíme o výšce tónu, bavíme se zároveň o:

A. Fázi

B. Rychlosti šíření zvukové vlny

C. Absorpčním koeficientu

D. Frekvenci

22. Co označujeme slovem “témbr”?

A. Unikátní a komplexní zvuk nástroje

B. Způsob jakým žesťové nástroje produkují zvuk

C. Fundamentální frekvenci každého nástroje

D. Sweet-spot nástroje - místo, kde snímáme nástroj, protože tam zní nejlépe

23. Tón zahraný na nástroj obsahuje kromě fundamentální frekvence i frekvence harmonické (alikvoty). Jaké jsou tyto frekvence?

A. Tercie a kvinta od fundamentální frekvence

B. Dvojnásobek fundamentální frekvence

C. Oktáva daného tónu

D. B a C

24. Co je to hřebenový filtr?

A. Soubor odrazů zvuku v prostoru

B. Soubor konstruktivních a destruktivních zón v uzavřených prostorách

C. Filtr jež ořezává nízké frekvence

D. Umělé zpožďování zvuku

25. Lidské ucho vyhodnocuje směrovost zvuku na základě:

A. Rozdílu ve zpoždění

B. Rozdílu v hlasitosti

C. Rozdílu ve fázi

D. A, B a C

26. Při jaké hlasitosti dochází k fyzické bolesti a většinou i k trvalému poškození sluchového aparátu?

A. 80dB

B. 100dB

C. 120dB

D. 140dB

27. Co/kdo je to tinitus?

A. Fyzik, který sestavil rovnici na výpočet dozvuku (reverbu)

B. Výrobce DAW software

C. Průkopník v natáčení filmového zvuku

D. Poškození sluchu

28. Stojatá vlna vzniká:

A. V rohu místnosti

B. Mezi rovnoběžnými plochami

C. V zahnutých prostorech

D. Kvůli časovému zpoždění vlny

29. Jak daleko musí být překážka od zdroje zvuku, abychom vnímali ozvěnu se zpožděním 100ms (0,1s)?

A. 11m

B. 17m

C. 34m

D. 42m

30. Flutter echo (třepotavá ozvěna) je:

A. Akustický defekt v rozích místnosti

B. Typ absorbční pěny

C. Soubor odražených zvuků v prostoru

D. Delay efekt v ProTools

31. Co je to RT60?

A. Kondenzátorový mikrofon

B. Doba dozvuku

C. Parametr nastavení na kompresoru

D. “Real-time” renderování

32. Efektivitu pórovitého absorberu zvýšíme, když …

A. … přimáčkneme absorber na zeď

B. … jej rozřežeme na kousky a následně nalepíme na plochu

C. … jej umístíme za sklo

D. … odsadíme absorber od zdi (vznikne vzduchová kapsa)

33. Difuzér je akustický prvek, který:

A. Vstřebává specifické frekvence

B. Izoluje místnost od vnějších zvuku

C. Roztříští a rozptyluje zvukovou vlnu na základě náhodných odrazů

D. Rovnoměrně distribuuje přímý signál v místnostech s velkým dozvukem

34. Helmholtzův rezonátor se používá k řešení problémů s:

A. Flutter echem

B. Frekvencemi nad 6kHz

C. Basovými frekvencemi

D. Fází

35. Pojmem “kritická vzdálenost” označujeme:

A. Vzdálenost mezi mikrofony při stereofonním snímání

B. Hranici mezi srozumitelným a nesrozumitelným zvukem

C. Vzdálenost zvukové režie od pódia

D. Maximální vzdálenost, na jakou můžeme vést signál nesymetrickým kabelem

36. Variability času dozvuku v nahrávací místnosti můžeme dosáhnout:

A. Použitím přenosných paravanů

B. Použitím dodatečného systému na zesílení zvuku

C. Otevřením okna

D. Použitím generátoru šumu

37. Který z následujících půdorysů by byl nejvhodnější, abychom předešli akustickým defektům v místnosti?

A. Čtverec

B. Obdélník

C. Pravidelný pětiúhelník

D. Pravidelný šestiúhelník

38. Anechoická (bezodrazová) komora:

A. Se používá k akustickému měření přístrojů

B. Má dobu dozvuku 0s

C. Neobsahuje žádné akustické defekty

D.  A, B, a C

39. Který z následujících komponentů v DAW nám zajišťuje ADDA konverzi?

A. Audio-editační software

B. Zvuková karta

C. Patchbay

D. USB rozbočovač

40. Dropbox, Google drive nebo iCloud jsou příklady:

A. DAW

B. Online úložiště

C. Výrobců hudebních pluginů

D. Masteringových hardware zařízení

41. Bitová hloubka nám určuje:

A. Dynamický rozsah snímaného signálu

B. Počet zaznamenaných vzorků zvukové vlny za vteřinu

C. Kvalitu audio komprese

D. A, B a C

42. Kolik hodnot má MIDI kanál?

A. 32

B. 64

C. 128

D. 256

43. Co se považuje za standardní výstupní formát pro audio CD?

A. 44.1kHz, 24-bit

B. 48kHz, 16-bit

C. 44.1kHz, 16-bit

D. 48kHz, 24-bit

44. Ideální umístění studiových monitorů a poslechového místa by mělo svírat:

A. Rovnoramenný trojúhelník

B. Rovnostranný trojúhelník

C. Pravoúhlý trojúhelník

D. Tupoúhlý trojúhelník

45. Páskový mikrofon má směrovou charakteristiku:

A. Kardioda

B. Všesměrovou

C. Osmičkovou

D. Volitelnou (A, B a C)

46. Patchbay je:

A. Sekce na mixážním pultu, která zajišťuje routing

B. Zařízení, které rozdvojuje signál

C. Zařízení, které zesiluje hodnotu vstupního signálu

D. Zařízení ve studiu, které umožňuje měnit cestu signálu mezi fyzickými zařízeními

47. Digitální mixážní pulty jsou propojeny s digitálními páráky pomocí:

A. Ethernetovým UTP kabelem

B. TS kabelů

C. Bluetooth technologií

D. 5ti pinovým MIDI kabelem

48. Kde v signálovém řetězci nalezneme grafický ekvalizér?

A. Mezi zesilovačem a reprobednami

B. Na výstupu z mixážního pultu

C. Na každém vstupu do mixážního pultu

D. Nikde - požívá se jen v DAW software

49. Doplňte poučku: “Elektroakustický řetězec je tak silný, …

A. … jak moc nahlas dokáže hrát”

B. … jak silný je jeho nejslabší článek”

C. … jak moc jsme do něho investovali peněz”

D. … jak je silný zvukař, který s ním pracuje”

50. Jaký typ kabelu požíváme, když vedeme signál na velkou vzdálenost?

A. Symetrický

B. Nesymetrický

51. Jak označujeme standardní nástrojový mono kabel?

A. TS

B. TRS

C. TRRS

D. S/PDIF

52. DI BOX je zařízení, které:

A. Mění signál z nesymetrického na symetrický

B. Může odfiltrovat brumy

C. Mění způsob zapojení z JACK kabelu na XLR kabel

D. A, B a C

53. Jeden optický kabel používající rozhraní ADAT může vést:

A. 2 kanály

B. 4 kanály

C. 8 kanálů

D. 16 kanálů

54. Kvalitní bezdrátové systémy, které mají dvě antény, aby zamezovaly výpadkům signálu označujeme:

A. Nediverzitní

B. Nesymetrické

C. Diverzitní

D. Symetrické

55. Co může být příčinou výpadku signálu v bezdrátových systémech?

A. Rušení z okolních systémů

B. Příliš velká vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem

C. Používání nelegálních frekvencí

D. A, B a C

56. Kondenzátorové mikrofony vyžadují k jejich fungování…

A. … speciální TRRS konektor

B. … pop-shield

C. … Phantom napájení +48V

D. … zapojení přes S/PDIF

57. Se vzrůstající vzdálenosti mezi zdrojem zvuku a mikrofonem dochází ke ztrátě citlivosti na nižších frekvencích. Jak se tento jev nazývá?

A. Proximity efekt

B. Fletcher-Munsonova křivka

C. Nyquistův teorém

D. Metoda Glyn Johns

58. Jakou směrovou charakteristiku mikrofonu byste zvolili pro zpěváka, který stojí přímo před odposlechem?

A. Kardioidní

B. Hyperkardioidní

C. Osmičkový

D. Všesměrový (kulový)

59. U stereofonní techniky XY jsou mikrofony (jejich membrány) umístěny:

A. Paralelně

B. Nad sebou v úhlu 90°

C. Od sebe pod úhlem 110°

D. Proti sobě

60. Aby stereofonní techniky fungovaly co nejlépe, je třeba mít:

A. Zkalibrovaný mikrofonní pár

B. Místnost s nízkým absorpčním koeficientem

C. Vzdálenost mezi zdrojem zvuku a mikrofony aspoň 2m

D. Mikrofony zapojené přes DI BOX

61. Která z následujících stereofonních technik má 100% mono-kompatibilitu?

A. XY

B. ORTF

C. AB

D. Mid-Side

62. Je toto tvrzení správné? Pasivní reproduktorový systém vyžaduje samostatné napájení jednotlivých reproduktorů.

A. Pravda

B. Nepravda

63. Frekvenční výhybka (crossover) slouží k:

A. Potlačení rezonančních frekvencí

B. Rozdělení signálu na jednotlivá frekvenční pásma

C. Rozdělení signálu pro pódiového a hlavního zvukaře

D. Odklonění signálu pro použití externích efektů

64. Při výběru reproduktorů nás zajímá zejména hodnota RMS. Co nám tento údaj říká?

A. Jak dlouho dokáže zařízení fungovat při napájení z baterie

B. Maximální výkon, který dokáže zařízení vyprodukovat

C. Garance životnosti - kolik hodin dokáže zařízení fungovat

D. Průměrná hodnota výkonu, kterou dokáže zařízení dlouhodobě zvládat

65. PFL (Pre-Fade Listen) tlačítko na mixážním pultu používáme k:

A. Posílání signálu do externích zařízení

B. Zeslabení všech kanálů

C. Referenčnímu poslechu v monu

D. Monitorování vstupní hodnoty signálu

66. Zvukové efekty typu reverb, delay zpravidla zapojujeme přes:

A. Send (AUX)

B. Insert

67. Co je to HAASův efekt?

A. Umělé zpoždění jedné strany stereo signálu, za účelem přesunutí obrazu zvuku

B. Teorie, která říká, že vzorkovací frekvence při digitálním záznamu zvuku musí být 2x větší než

C. Lehký posun fáze při snímání jednoho zdroje zvuku dvěma mikrofony

D. Způsob, kterým lidský sluch podvědomě vyhodnocuje velikost místnosti

68. Parametry THRESHOLD, RELEASE, RATIO, ATTACK standardně najdeme na jakém typu zařízení?

A. Kompresor

B. Reverb

C. Chorus

D. Delay

69. Chorus, Flanger, Phaser nebo Wah-Wah označujeme jako efekty:

A. Dynamické

B. Měřící

C. Barvící

D. Časové

70. Ekvalizér u kterého můžeme měnit frekvenci, šířku pásma a gain nazýváme:

A. Tónová clona

B. Parametrický EQ

C. Tónová korekce

D. Grafický EQ

71. Když chceme ekvalizérem ořezat nízké frekvence, používáme k tomu jak typ filtru?

A. Low Pass / High Cut

B. Low Cut / High Cut

C. Low Cut / High Pass

D. Low Pass / High Pass

72. Lidský hlas obsahuje nepříjemné sykavky. V jakém frekvenčním pásmu je najdeme?

A. kolem 500Hz

B. 1 - 3kHz

C. 6 - 7kHz

D. 13kHz - 15kHz

73. Pro odstranění sykavek z vokálu se používá:

A. De-Esser

B. Flanger

C. Harmonizer

D. Saturator

74. Kdy při mixování posíláme signál jako PRE-FADE (“před šavlí”) přes send (AUX)?

A. Při aplikaci efektů (např. reverb)

B. Při tvorbě sluchátkového nebo odposlechového mixu

C. Při vytváření podskupin

D. Při posíláí signálu do crossoveru (frekvenční výhybky)

75. Hotový mix by neměl být ve špičkách hlasitější než:

A. 0dB

B. -0.3dB

C. -3dB

D. -6dB

76. Které z těchto úkonů provádíme v masteringu?

A. Editaci jednotlivých nástrojů

B. Zesílení celkové hlasitosti na přijatelnou úroveň

C. Dolaďování zpěvů

D. A, B a C (Všechny možnosti uvedené výše)

77. Dither používáme…

A. … k rozptýlení audia do sterea

B. … opravě chyb v tempu skladby

C. … při přechodu z vyšší bitové hloubky do nižší

D. … k odstranění nežádoucího šumu

78. Doporučená průměrná hlasitost masteringu pro platformu Spotify je:

A. 0 LUFS

B. -0.3 LUFS

C. -14 LUFS

D. -6 LUFS

79. Vytváření zvukové stopy pro film v post-produkci se nazývá?

A. Holly

B. Doyle

C. Bodie

D. Foley

80. Jakou směrovou charakteristiku mají tzv. shotgun mikrofony používané ve filmu a TV?

A. Přepínatelnou

B. Osmičkovou

C. Všesměrovou

D. Hyperkardioidní

81. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci je právně zodpovědný:

- Bezpečnostní technik

- Zaměstnavatel, případně OSVČ (i bez zaměstnanců)

- Orgán státní kontroly nad bezpečností práce – oblastní inspektorát práce

- Stát

82. Zásah elektrickým proudem:

a) Není zákeřný, dá se předem dobře odhadnout

b) Je smrtelný jen v mokrém prostředí

c) Je nečekaný, rychlý, paralyzuje, vede až ke smrti

83. Jakmile proudový chránič zaregistruje, že při 30 mA není stejné množství proudu tekoucího do a ze spotřebiče:

a) Obvod se do 0,2 s vypne

b) Proudový chránič zesílí odcházející proud a vyrovná hodnoty

c) Vypne obvod při 200 mA

84. Kdo je zodpovědný za zajištění provádění revizí elektrických spotřebičů?

a) Jejich uživatel

b) Jejich provozovatel

c) Revizní technik elektrických zařízení

85. Co není autorským dílem?

a) píseň

b) film

c) restaurování obrazu

d) muzikál

86. Co může být autorským dílem?

a) Fotokopie dokumentu

b) Hudební software

c) Matematický vzorec

d) Přírodní zákon

87. Jaký název bude chráněn autorským právem?

a) Mládí

b) Anorganická chemie

c) Lyžařský kurz

d) Já, písnička

88. Kdo bude spoluautorem hudební skladby?

a) Ten, kdo poskytne technickou radu ve studiu

b) Ten, kdo zapůjčí hudební nástroje

c) Ten, kdo poskytne svůj text do hudební skladby

d) Ten, kdo dá podnět ke vzniku hudební skladby

89. Autor nemá právo:

a) Na to, aby mu bylo přiznáno autorství

b) Na nedotknutelnost díla

c) Na zveřejnění díla

d) Na časově neomezenou ochranu všech autorských práv, a to i po smrti

90. Kdy se jedná o případ tzv. volného užití autorského díla?

a) Osoba elektronicky rozmnožuje audionahrávku a dál ji prodává

b) Osoba elektronicky rozmnožuje audionahrávku a posílá ji svým zákazníkům jako pozornost podniku

c) Osoba elektronicky rozmnožuje audionahrávku a používá ji k soukromému poslechu na samotě u lesa

d) Osoba elektronicky rozmnožuje audionahrávku a posílá ji dalším osobám jako protislužbu

91. U kterého díla je možné pořizovat jeho záznam nebo kopii pro svoji osobní potřebu?

a) Film v kině (kinorip)

b) Divadelní inscenace

c) Noty

d) Vypůjčená kniha o nahrávacím studiu

92. Co není veřejným prostranstvím, ve kterém by mohlo být zveřejněno autorské dílo?

a) Park

b) Ulice

c) Galerie

d) Náměstí

93. Která instituce nepatří mezi kolektivní správce?

a) OSA

b) INTEGRAM

c) OAZA

d) ČTK

94. Kdy se jedná o tzv. nepodstatné vedlejší užití díla?

a)  Youtuber pro své video použije píseň, která právě boduje v top-chart

b) Filmař pro svoje video použije větší množství záběrů z jiného dobře známého hudebního videoklipu

c) Ve filmu se mihne auto s čitelnou SPZ

d) V průběhu filmu je čteno několik kapitol z posledního bestselleru

95. Ve kterém případě se může jednat o zásah do autorského práva?

a) Ve věznici je vězňům promítán film „Chytni mě, pokud to dokážeš“

b) Ve nemocnici je pacientům promítán film „Byl jednou jeden život“

c) Seniorům je v domově důchodců promítán film „Limonádový Joe“

d) V kavárně je návštěvníkům promítán film „Kafe a cigára“

96. Jak dlouho trvají majetková práva autora ve vztahu k jeho dílu?

a) po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti

b) po dobu autorova života a 100 let po jeho smrti

c) po dobu autorova života a 30 let po jeho smrti

d) po dobu autorova života a neomezený počet let po jeho smrti

97. Jaký nárok nemá autor, do jehož autorských práv bylo zasaženo?

a) Nárok na určení svého autorství

b) Nárok na upuštění od zásahu do autorských práv ze strany narušitele

c) Nárok na přiměřené zadostiučinění

d) Nárok na udělení ocenění za kvality svého díla

98. Kdo je autorem audiovizuálního díla?

a) Zvukař

b) Režisér

c) Kameraman

d) Dabér

99. Kdo je tzv. výkonným umělcem?

a) Kaskadér

b) Zvukař

b) Herec

d) Kouzelník

100. Jak dlouho trvají práva výrobce zvukového záznamu (např. rozmnožovat nebo zveřejňovat zvukový záznam)?

a) 5 let od doby pořízení zvukového záznamu

b) 50 let od doby pořízení zvukového záznamu

c) 10 let od doby pořízení zvukového záznamu

d) 100 let od doby pořízení zvukového záznamu

101. Po smrti autora není možné

- Dílo dokončit

- Dílo publikovat

- Určit doposud anonymního autora díla

- Domáhat se postmortální ochrany

- Současný občanský zákoník

- Platí od roku 1811

- Platí od roku 1950

- Platí od roku 1964

- Platí od roku 2012

103. Způsobilost mít práva a povinnosti (právní osobnost)

- Vzniká okamžikem narození

- Je podmíněně přiznána i dítěti v těle matky

- Vzniká dosažením 15 let věku

- Vzniká dosažením 18 let věku

104. Právo zachytit podobu cizí osoby

- Lze pouze s jejím výslovným svolením uděleným ústně

- Lze pouze s jejím výslovným svolením uděleným písemně

- Lze pouze s jejím svolením uděleným konkludentně (slečna se při focení usměje)

- Nelze za žádných okolností

105. Klavírní virtuóz ve svém vlastním bytě

- Může cvičit zcela bez omezení

- Může cvičit bez omezení mimo noční klid

- Může cvičit pouze mezi 9 - 11 hod. dopo a 13 - 15 hodin odpo, jinak potřebuje souhlas ostatních vlastníků

- Nesmí cvičit vůbec

106. Rekonstrukci bytu v osobním vlastnictví může jeho vlastník provádět

- Pouze s předchozím písemným souhlasem ostatních vlastníků bytů

- Pouze na základě předchozího ohlášení předsedovi SVJ

- Bez jakéhokoliv omezení

- Bez jakéhokoliv omezení, s výjimkou nočního klidu

107. Pokud si v restauraci nechá hudebník klávesy postavené pod věšákem a posadí se ke stolu, a během konzumace mu klávesy někdo odcizí,

- Není díky tomu povinen platit útratu

- Je oprávněn požadovat po hostinském cenu kláves, jedná se o věc odloženou

- Je oprávněn požadovat po hostinském cenu kláves, jedná se o věc vnesenou

- Není oprávněn požadovat po hostinském cenu kláves, klávesy nejsou odloženy na místě obvyklém

108. Pronajímatel za věci, které byly vneseny do bytu nájemcem v případě jejich odcizení

- Neodpovídá vůbec

- Odpovídá do výše přijatého nájemného

- Odpovídá pouze za úmyslné odcizení věcí

- Nájemce vůbec není oprávněn mít svoje věci v pronajatém bytě.

109. Za vadu zájezdu se považuje

- Příliš slané moře

- Nefunkční hotelová klimatizace

- Hlučná diskotéka v prostorách hotelu

- Nepřetržité deště po dobu pobytu

110. Dědic odpovídá za dluhy zůstavitele

- V plném rozsahu, pokud dědil ze zákona

- V plném rozsahu, pokud dědil ze závěti

- V plném rozsahu, pokud nepřijal dědictví s výhradou soupisu

- Odpovídá pouze do výše aktiv dědictví

- Pracovní smlouva musí obsahovat alespoň

A. Místo výkonu práce, druh práce, datum nástupu do zaměstnání

B. Místo výkonu práce, druh práce, datum nástupu do zaměstnání, výši mzdy

C. Místo výkonu práce a druh práce

D. Místo výkonu práce

- Zaměstnavatel je oprávněn

- Zjišťovat náboženské přesvědčení zaměstnance

- Sledovat online aktivitu zaměstnance

- Požadovat splnění pracovních úkolů i nad rámec ustanovení zákoníku práce

- Ptát se zaměstnance na sexuální orientaci

113. Zaměstnavatel je oprávněn při přijímacím pohovoru zjišťovat

- Věk zaměstnance

- Příslušnost k politické straně

- Příslušnost k církvi nebo náboženské společnosti, pokud je sám zaměstnavatel církví nebo náboženskou společností

- Sexuální orientaci uchazeče

114. Vstupní zdravotní prohlídku

- Hradí si uchazeč o zaměstnání sám

- Hradí zaměstnavatel uchazeči, pokud je do zaměstnání přijat

- Hradí odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí

- Hradí ministerstvo práce a sociálních věcí

115. Pracovní poměr vzniká

- Dnem sjednání druhu práce

- Dnem sjednání místa výkonu práce

- Dnem sjednání výše mzdy

- Dnem nástupu do práce